5. Illustrare lo schema  di front-end a cancellazione della corrente di buio e le prestazioni ottenibili.

6. Illustrare lo schema  di front-end per fotodiodi a conversione logaritmica  e le prestazioni ottenibili.

7. Illustrare il fotodiodo a valanga e le possibili varianti costruttive.

8. Illustrare i fotoconduttori (materiali, guadagno, banda).

2. Che vantaggi offre il fotodiodo pin rispetto al pn ?

2. Un CCD é montato nel piano focale di un telescopio da 5 m diametro focale 12.5 m, e puntato sulla luna dà una corrente video di 6.25 A. Quale corrente si avrebbe se invece fosse sul piano focale di una macchina fotografica con obbiettivo diametro 40 mm e focale 100 mm  ?

3 Un fotodiodo amplificato a resistenza fredda R=1M ha una capacità parassita C=10 pF. L'amplificatore usato ha un polo dominante a 10 Hz, e guadagno 100 dB (e tutto il resto ideale).  Qual'é la frequenza superiore di taglio?

4  Fare uno schema di preamplificatore selettivo (passa banda) per fotodiodo

3. Che vantaggi offre il fotodiodo pin rispetto al pn a giunzione brusca ? (discutere: , capacità, tempo di transito, altro)

3. Dare l’andamento del rapporto S/N per un rivelatore con guadagno interno G in regime quantico e termico.

4. Che vantaggi offre il fotodiodo pin rispetto al pn a giunzione brusca ? (discutere: , capacità, tempo di transito, altro)

5. Un fotodiodo amplificato a resistenza fredda R=1M ha una capacità parassita C=10 pF. L'amplificatore usato ha un polo dominante a 10 Hz, e guadagno 100 dB (e tutto il resto ideale).  Qual'é la frequenza superiore di taglio?

4. Fare lo schema  di front-end per fotodiodi a conversione logaritmica  e illustrarne gli impieghi e le prestazioni ottenibili.

Un fotodiodo al Silicio con area 1 mm2 =1A/W e capacità 10 pF é posto all’ingresso di un transimpedenza che ha un op-amp con f2=10 MHz. Se la resistenza di reazione é 1Mquanto vale il segnale per un illuminamento di 1 lux a 550 nm?  Quanto vale la banda (trascurando le altre capacità parassite) ?

2. Dare l’andamento del rapporto S/N per un rivelatore con guadagno interno G e cifra di eccesso di rumore F in regime quantico e termico

2 Un fotodiodo al Silicio con =1A/W e capacità Ci=10pF é posto all’ingresso di un transimpedenza che ha un op-amp con GBA=10 MHz. Se la resistenza di reazione é 160 kcon una parassita CR=1pF)quanto vale il segnale d’uscita per un illuminamento di 10-3 lumen a 550 nm?  Quanto vale la banda (trascurare le altre capacità parassite) ? Quale e’ lo smorzamento della risposta ?

3 Un fotodiodo a valanga ha coefficienti di ionizzazione =5.103cm-1 e 54, ad un campo E=2.105 V/cm. Calcolare: il guadagno ottimale; lo spessore W della regione di moltiplicazione; la tensione necessaria ai capi di W. Quanto vale la cifra di rumore se usiamo l’APD a un guadagno  G=200?

3. Un fotodiodo e’ chiuso su una resistenza R (non nota). Ai capi di R il segnale e’ Vu=150 mV. Come possiamo sapere se il fotodiodo lavora in regime quantico oppure in regime termico ? Cosa cambierebbe se il fotodiodo fosse un valanga (ideale) con G=10?

4. Illustrare lo schema  di front-end per fotodiodi a conversione logaritmica  e le prestazioni ottenibili.

5. Discutere i tagli in frequenza intrinseco e estrinseco di fotodiododi a semiconduttore