1 In un CD, i bit sono scritti con piccoli fori di 5 m di diametro. Usando un laser da 5 mW, near field 2x0.5 m, disegnare il layout di massima per scrivere/leggere i fori. Se lo strato attivo di Ti vaporizza con un’esposizione di 1 Joule/cm2, calcolare la velocità di scrittura ottenibile.

1. Un archeologo vuole guardare all’interno di una camera inesplorata della piramide di Cheope.  Per fornirgli un’immagine di 3100x3100 pixel in un campo di vista di 30 gradi, qual’e’ il minimo diametro del foro da praticare ? (stimare i dati eventualmente mancanti con valori ragionevoli)

6. Un CCD é montato nel piano focale di un telescopio da 5 m diametro focale 12.5 m, e puntato sulla luna dà una corrente video di 6.25 A. Quale corrente si avrebbe se invece fosse sul piano focale di una macchina fotografica con obbiettivo diametro 40 mm e focale 100 mm  ?

1. In un endoscopio, si usa una fibra SELFOC (a profilo d’indice parabolico, che rifocalizza periodicamente) per guidare un’immagine di 310x310 pixel (nel visibile, =0.5m). Se l’apertura numerica e’ sin =0.25, qual’e’ il diametro minimo occorrente?

1 Andando a fotografare la cometa (ad es. con una pellicola da 1000 ASA) preferireste un telescopio da 25 cm diametro focale 200 cm o una macchina fotografica con obbiettivo diametro 40 mm e focale 70 mm ? e perché ?

1 Sole e terra siano corpi neri.  Data Tsole=6000 K calcolare Tterra applicando l'invarianza della brillanza.

1. Un tecnico delle autostrade s'é messo in mente di illuminare le gallerie  con fibre ottiche. Usando l'invarianza della brillanza, calcolargli: i) la potenza raccoglibile dal sole (AM1.5) a esposizione diretta con una fibra multimodale (da 50 micron, 30° di accettanza);  ii) idem, al massimo fattibile di concentrazione con un'ottica (specificare quale).

1 Applicando le leggi valide per l’accettanza, calcolare il minimo diametro da tenere per un fotorivelatore che debba raccogliere tutta la radiazione in uscita da una fibra monomodale (raggio a=5 m, apert.num.NA=0.1 a =1500 nm)